Памятка о мерах пожарной безопасности в жилом секторе

Как показывает статистика, большая часть пожаров, более 70 %, происходит в жилом секторе. Поэтому очень важно знать, как предупредить пожар в жилье и не допустить гибели людей при пожаре.

Участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями пиломатериалов, других материалов не разрешается использовать под складирование различных материалов, стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Перед началом отопительного сезона проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины глинопесчаным раствором, вычистить сажу. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 70 см от топящейся печи, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м.

При эксплуатации печного отопления категорически запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- применять для розжига печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать неисправные печи, с трещинами, без предтопочного листа.

Следите за состоянием электрических приборов и электропроводки, не допускайте использование самодельных приборов и плавких некалиброванных вставок («жучков») в автоматах защиты, также не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами и не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы.

При эксплуатации электрооборудования категорически запрещается:

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять без присмотра включенные в сеть бытовые электронагревательные приборы, электрооборудование (электрочайники, электрокофеварки, электросамовары, телевизоры, радиоприемники, вентиляторы);

- пользоваться бытовыми электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой зашиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов.

Позаботьтесь о том, чтобы в летнее время у Вашего дома всегда стояла бочка, наполненная водой.

Не допускайте курение в постели особенно в нетрезвом состоянии, ведь небрежно брошенный окурок может привести к пожару, а еще хуже к гибели человека.

В случае возникновении пожара немедленно сообщите в службу спасения по тел.: 9-01, оповестите о пожаре соседей, выведите в безопасное место детей, престарелых лиц, отключите подачу электроэнергии и газа, по возможности примите меры по тушению пожара или по предотвращению его распространения.

По мобильному телефону звонить 112

Телефон Сторожевска  9-11-01

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря, который граждане обязаны иметь в помещениях

и  строениях,  находящихся в их собственности (пользовании)

на территории муниципального образования сельского поселения «Большелуг»

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожар- ного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа помещений и строений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома, дачные домики | Квартиры в благоустроенных жилых домах | Квартиры в неблагоустроенных жилых домах |
| 1. | Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 5 литров и более | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Ведро | 1 | - | 1 |
| 3. | Ёмкость с запасом хранения воды объемом 0,2 м3 в летнее время | 1 | - | - |
| 4. | Лопата штыковая или совковая | 1 | - | - |
| 5. | Топор | 1 | - | - |
| 6. | Лом или багор | 1 | - | - |

Примечания:

1. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии,                             периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

2. В зимнее время (при температуре ниже 1 градуса С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

3. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно сокращать их ширину и препятствовать безопасной эвакуации людей.